| Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ». Рег. РОСС RU. 0001. 04. ЮТ 00 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО "ВНИСИ" Аттестат аккредитации № СВС.01.622.0114.10 Лаборатория спектрофотометрических измерений |  |
| 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., 6, тел.: +7 495 788 32 96 доб. 33 69 |  |  |
| 31.01.2012 |  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ИЦ ООО «ВНИСИ» ______________ Барцев А.А. |

- ПРОТОКОЛ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ №78R/12

- Изделие: Светильник ДВУ25-24x1,2-001 У1

- Заявитель: ООО «БЛ ТРЕЙД»

- Тип источника света: светодиоды

- 1. В результате измерений определены следующие значения:

| № п/п | Измеренный параметр | Измеренное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Световой поток светильника Ф, лм | 1 570 |
| 2 | Класс светильника по светораспределению | П |
| 3 | Тип кривой силы света | Д |
| 4 | Потребляемый ток I, А | 0,58 |
| 5 | Потребляемая мощность P, Вт | 27,84 |

Измерения светового потока проводились в шаровом фотометре по методике ГОСТ 17677-82 при стабилизированном постоянном напряжении питания U=48 В.

IES – файл, предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе.

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного центра.

Измерения провели:

Старший научный сотрудник                                                                       Крючкова Е.В.

Инженер	                                                           		 	   Кирюхин А.В.

- 2. Кривые светораспределения светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1 в главных плоскостях с шагом 2,5:

| Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд | Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90 | 25 | 22 | 0 | 590 | 590 |
| -87,5 | 34 | 31 | 2,5 | 590 | 589 |
| -85 | 44 | 41 | 5 | 587 | 588 |
| -82,5 | 57 | 52 | 7,5 | 584 | 584 |
| -80 | 71 | 65 | 10 | 578 | 578 |
| -77,5 | 85 | 80 | 12,5 | 570 | 570 |
| -75 | 102 | 97 | 15 | 563 | 563 |
| -72,5 | 120 | 114 | 17,5 | 551 | 552 |
| -70 | 138 | 133 | 20 | 541 | 542 |
| -67,5 | 158 | 152 | 22,5 | 527 | 529 |
| -65 | 178 | 173 | 25 | 514 | 515 |
| -62,5 | 200 | 194 | 27,5 | 497 | 496 |
| -60 | 221 | 216 | 30 | 481 | 480 |
| -57,5 | 243 | 238 | 32,5 | 462 | 464 |
| -55 | 266 | 261 | 35 | 441 | 443 |
| -52,5 | 289 | 284 | 37,5 | 420 | 423 |
| -50 | 313 | 308 | 40 | 398 | 400 |
| -47,5 | 336 | 333 | 42,5 | 373 | 378 |
| -45 | 361 | 356 | 45 | 350 | 354 |
| -42,5 | 384 | 381 | 47,5 | 326 | 331 |
| -40 | 406 | 403 | 50 | 302 | 308 |
| -37,5 | 431 | 424 | 52,5 | 278 | 283 |
| -35 | 451 | 444 | 55 | 255 | 261 |
| -32,5 | 470 | 466 | 57,5 | 232 | 237 |
| -30 | 488 | 483 | 60 | 210 | 215 |
| -27,5 | 505 | 499 | 62,5 | 189 | 194 |
| -25 | 519 | 517 | 65 | 168 | 173 |
| -22,5 | 533 | 529 | 67,5 | 148 | 152 |
| -20 | 544 | 540 | 70 | 128 | 133 |
| -17,5 | 555 | 552 | 72,5 | 110 | 114 |
| -15 | 565 | 562 | 75 | 92 | 97 |
| -12,5 | 573 | 571 | 77,5 | 77 | 81 |
| -10 | 580 | 577 | 80 | 62 | 66 |
| -7,5 | 585 | 583 | 82,5 | 49 | 53 |
| -5 | 589 | 587 | 85 | 38 | 42 |
| -2,5 | 590 | 590 | 87,5 | 28 | 32 |
|  |  |  | 90 | 20 | 22 |

- 3. Кривые светораспределения светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1 в главных плоскостях:

- поперечная плоскость (С0-С180), кд

- продольная плоскость (С90-С270), кд

- 4. Фотометрическое тело светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1 в 3D виде:

- 5. Период стабилизации светотехнических параметров светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1 составляет 15 мин.*:

*- под периодом стабилизации светотехнических характеристик понимается период времени с момента включения светильника, начиная с которого изменение светотехнических характеристик происходит в пределах не более 1%.

- 6.  Измерение цветовых характеристик светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1:

| Координаты цветности | Значение |
| --- | --- |
| x | 0,329 |
| y | 0,347 |

Спектр излучения светильника ДВУ25-24x1,2-001 У1:

| Измеренный параметр | Измеренное значение |
| --- | --- |
| Цветовая температура Тц, К | 5 600 |
| Индекс цветопередачи Ra | 77 |